# 校区之间裸光纤线路租赁服务项目需求

本项目为汕头职业技术学院校区之间裸光纤线路租赁服务项目。

- 项目内容

为实现学院本部、金园校区、东墩校区和新津校区之间校园网互联（连接里程按32公里计），需要租赁合格供应商提供的2芯裸光纤联接服务，并实现链接互联网公网、CERNet和广东省基础教育专网等网络出口。

具体要求：（1）提供三段裸光纤线路租赁服务，三段连接分别为：学院本部图书信息大楼网络中心机房（濠江区东湖）到金园校区实验楼网络中心机房；新津校区网络汇聚点到金园校区实验楼网络中心机房；东墩校区网络汇聚点到金园校区实验楼网络中心机房。（2）实现链接互联网公网、中国教育科研网（CERNet）和广东省基础教育专网等网络出口。（3）提供相关网络设备及运行维护服务。

裸光纤线路租赁说明：合格供应商在已敷设完工符合ITU-T G .652标准的单模光纤电缆中，以光纤芯数为单位出租给承租方，承租方可以利用光纤以独享方式实现点对点连接，并组成不同容量的通信传输系统。

- 裸光纤技术要求

要求采用管道光缆，其技术性能（信号衰减、干扰等指标）均全面符合国际ITU—T标准、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准的要求。

（1）在本项目中，光纤线路要求采用符合ITU-T G .652标准的单模光纤，光纤参数如下：

| 光学特性 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 典型衰减，@1310nm |  | ≤0.34 dB/km |
| 典型衰减，@1550nm |  | ≤0.20 dB/km |
| 零色散波长 |  | 1300-1324nm |
| 零色散斜率 |  | ≤0.092ps/（nm2·km） |
| 模场直径（MFD） @1310nm |  | 9.2±0.4μm |
| 偏振模色散（PMD） | 单根光纤最大值 | ≤0.2ps/km |
|  | 链路最大值 | ≤0.12ps/km |
| 截止波长λcc |  | ≤1260nm |
| 有效群折射率（Neff） @1310nm |  | 1.4675 |
| 有效群折射率（Neff） @1550nm |  | 1.4680 |
| 宏弯损耗（60mm直径，100圈）@1550nm |  | ≤0.1dB |
| 背向散射特性（在1310nm和1550nm处） |  | 参数要求 |
| 衰减局部不连续点 |  | ≤0.05dB |
| 衰减均匀性 |  | ≤0.05dB |
| 背向散射衰减系数差异（双向测量） |  | ≤0.05dB/km |
| 机械性能 |  | 参数要求 |
| 筛选应力最小值 |  | 0.69Gpa(100kpsi) |
| 涂层剥离力（典型值） |  | 1.4N |
| 动态疲劳参数Nd |  | ≥20 |
| 环境特性（在1310nm和1550nm） |  | 参数要求 |
| 温度特性（-60°C ~+85°C） |  | ≤0.05dB/km |
| 热老化特性（85°C±2°C，30天） |  | ≤0.05dB/km |
| 浸水性能（23°C±2°C，30天） |  | ≤0.05dB/km |
| 湿热性能（85°C±2°C， RH85%，30天） |  | ≤0.05dB/km |

（2）符合光缆施工标准：

对于传输光缆工程施工将遵循下列几个原则进行：

①施工中保证光缆外护套的完整性。管道光缆金属护套对地绝缘电阻竣工验收指标符合相关规范规定（IEC 61663第1、2部分）。

②光缆敷设安装的标准：

光缆允许的曲率半径：

静态（工作时）：10倍光缆外径；

动态（敷设时）：20倍光缆外径；

光缆抗张强度：

敷设时：≥1500N

工作时：≥600N

光缆抗压强度：

敷设时：≥1000N

工作时：≥300N

③光缆接续符合下列要求：

- 室外光缆的接续、分歧应使用光缆接头盒。光缆接头盒采用密封防水结构，设置在安全和便于维护抢修的地点，并具有防腐蚀和一定的抗压力、张力和冲击力的能力。

- 光纤接续采用熔接法。光缆加强件在接头处有强度可靠的连接。

- 光纤固定接头衰减从严控制，单纤平均最大接头损耗应≤0.08dB。

④光缆敷设安装的光缆预留长度接头每一侧至少预留6～8米，自然弯曲增长率不大于10‰。

⑤光缆在各类管材中穿放时，所用管材的内径不小于光缆外径的1.5倍。光缆敷设安装后，管口应封堵严密。

- 投标其他要求

以上方案不保证项目实施的完整性，供应商可根据需求，提出合理的增添设备、配置及优化方案，可优于以上技术规格要求，使专网建设方案达到最优，同时需要保证专网高效、安全运行。

- 工期要求

各地线路必须在协议签订后，30日内现场安装、调测完毕并符合要求。

- 技术文件

公开招标供应商提供的技术文件应该真实、全面、完整、详细，应以中文书写。

公开招标供应商提供的技术文件应是能满足系统进行所需的安装调试、操作使用及维护管理等所有设备的详细技术资料。

- 设备配置及供货范围

供应商向招标人提供本系统所需的线路运维及技术支持、服务。供应商根据本文件的相关要求进行设备配置，并在投标书中进行详细说明。

供应商应根据上述配置详细说明各项费用报价。

- 人员培训

要求供应商对使用方技术人员进行全面技术培训，培训内容应包括：供应商所提供设备系统的性能、技术原理、操作使用方法，维护管理技术，并能实际操作。

供应商对使用方人员的培训，应使使用方人员可以独立操作、维护、管理，从而使使用方人员能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作，确保系统能正常安全运行。

- 服务响应及维修

供应商应确保其技术建议以及所提供的线路的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因供应商提供的线路不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，供应商负全部责任。

供应商应对整个线路服务质量负责,在保修期内发生的网络、线路故障，供应商应在2小时内予以投标（免费上门服务），否则招标方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。

供应商负责对其提供的线路（配套设备）进行维修，不收取额外费用。

保修时间及服务内容必须写在投标书中。

供应商有责任提供相关维护资料和相关维护责任人部门、名单、联系方式。

在线路开通后，如发生任何通信故障，供应商有责任和义务立即投标并在6小时内修复，保障汕头职业技术学院租用线路畅通。

供应商必须具备障碍受理职能。

# 第六章 公开招标投标书

项目名称：校区之间裸光纤线路租赁服务项目

项目编号：XXH160402

投 标 人：

年  月  日

# 公开招标投标函

致：汕头职业技术学院

根据贵方 校区之间裸光纤线路租赁服务项目项目的    号公开招标文件，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表我方（参加公开招标单位的名称），全权处理本次项目公开招标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按公开招标文件规定的各项要求，向汕头职业技术学院提供所需货物与服务，公开招标总报价为（大写） 人民币。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的参加公开招标供应商。

- 我们已详细审核全部公开招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的公开招标日期起遵循本公开招标文件，并在规定的公开招标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果在公开招标后规定的公开招标有效期内撤回公开招标投标或成交后拒绝签订合同，我们的公开招标保证金可被贵方没收。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与公开招标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方成交,我方将根据公开招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于“供货一览表”中规定的时间交货，并完成网络布线、货物的安装、调试等服务，交付甲方验收、使用。

- 遵守公开招标文件中要求的收费项目和标准。

- 与本公开招标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

参加公开招标单位开户行：

账          户：

参加公开招标单位授权代表姓名（签字）：

参加公开招标单位名称（公章）：

日           期：年月日

# 供货一览表

参加公开招标供应商全称（加盖公章）：               项目编号：  号

| 编号 | 线路名称 | 类型 | 数量 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公开招标文件签署人（签字或盖章）：

# 公开招标投标报价表

公开招标报价应为实施、供应、完成、质量保证、维护本项目所必须的全部费用，即实施合同所需要的全部开支价款均已列入。线路租用期以一年计。（公开招标报价填报要求参见 “参加公开招标供应商须知”第10项）。

项目报价表

参加公开招标供应商全称（盖章）：公开招标编号：   号

项目名称：校区之间裸光纤线路租赁服务项目

| 编号 | 名 称 | 总价(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路租用费（一年，含一次初装费） |  |
| 投标总报价 |  | 人民币大写：；小写：万元 |

投标文件签署人（签字或盖章）：                    日期：

、注明：

- 供应商按上述格式填写报价供采购人评标方便，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

- 由于采购方式是分批次进行，供应商的公开招标报价分为每个市的一次性安装费用和日常运营费用，均为端到端费用，不再设其他任何费用；其中一次性安装费用为包括工料费、测试费等；日常运营费用付费方式按月/年计算。

- 最终报价为列表价乘以折扣。在合同期间内列表价调低的，则最终报价根据所列折扣也相应调低。

- 费用从线路安装调试成功开通之日起计算（以用户方书面确认书为准），按月支付当月线路租用费用。

- 在表格中注明是人民币报价。

# 技术方案

(要求供应商针对本项目的需求，提出全面、完整的技术及工程集成方案，包括网络架构设计，线路的选择，主备线路的切换，带宽的保证等)

# 服务承诺

售后服务具体列出服务承诺的投标、范围、质量，须包括但不限于以下内容，主要根据公开招标需求的要求（格式自定）

1、免费保修期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

# 资格证明文件

- 格式1   工商营业执照（公开招标供应商必须提供，复印件加盖公章）

- 格式2   上一年度的财务审计报表（原件,如果有的话）

- 格式3   法定代表人授权书（原件，公开招标供应商必须提供）

- 格式4   公开招标供应商资格声明（原件，公开招标供应商必须提供）

- 格式5  参加本项目实施的组成人员资历表（公开招标供应商必须提供）

- 格式6  通过ISO 9000系列认证证书（复印件,如果有的话）

- 格式7  类似项目成功案例的用户证明或合同复印件（必须提供）

- 格式8  提供国家有关部门批复的线路运营资质证书（复印件，如果有的话）

- 其它相关的证明材料

### 格式1  工商营业执照

（复印件，加盖公章）

### 格式3  法定代表人授权书

本授权书声明：____________（公开招标供应商名称）____________（法定代表人/负责人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就 校区之间裸光纤线路租赁服务项目项目的竞争性公开招标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字盖章：_____________________________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

代理人（被授权人）签字盖章：_____________________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

公开招标供应商名称（公章）：_____________________________________

日     期：_____________________________________

### 格式4公开招标供应商资格声明

- 投标供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 |  |  | 占地面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工总数 |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 |  | 万元 |  | 固定资产原值： 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 |  | 万元 |  | 固定资产净值： 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） |  | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 公开招标供应商最近三年法律纠纷情况

时间          案由         涉及金额          目前办理情况

________    ____________    __________      __________________

________    ____________    __________      __________________

________    ____________    __________      __________________

- 有关银行的名称和地址：___________________________________________

- 其他情况：_______________________________________________________

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意如贵方要求出示进一步证明文件。

授权代表签字：_______________________

授权代表的职务：_______________________

电话号和传真号：_______________________

公     章

日期：______年月日

### 格式5  参加本项目实施的组成人员资历表

拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

### 注：必须提供上述人员专业资质证书。

### 格式6  通过ISO 9000系列认证证书

### （复印件,如果有的话）

### 格式7  类似项目成功案例的用户证明或合同复印件

### （必须提供）

近两年承接的项目业绩表

| 名称 | 节点数量 | 带宽 | 合同标的 （万元） | 类型 （主线路/备用线路） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 同类客户成功案例

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） |
| --- | --- | --- |

### 格式8 国家相关部门批复的线路运营资质证书

（复印件，如果有的话）